Инструкция по охране труда для наладчика приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИПиА)

Наладчик КИПиА по наладке приборов и систем автоматического контроля, регулирования и управления при производстве работ, согласно имеющейся квалификации обязаны выполнять требования безопасности, изложенные в общей инструкции по охране труда для рабочих строительства и стройиндустрии (для всех профессий), настоящей инструкции, а также других инструкций с учётом особых условий выполняемой работы (работа на высоте, на подмостях, погрузочно-разгрузочные работы и др.)

При производстве наладочных работ должны соблюдаться правила безопасности, утвержденные на предприятии (для действующего предприятия) , а также правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок, пройти инструктаж по охране труда на предприятии, где производятся пусконаладочные работы.

Наладочный персонал должен быть обеспечен спецодеждой и средствами защиты наравне с персоналом действующего предприятия.

I. Требования охраны труда перед началом работы

1.1.	Перед началом выполнения работ наладчики обязаны:

а)	предъявить удостоверение руководителю работ о проверке знаний безопасных методов и приемов работ;

б)	получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя работ и пройти инструктаж на рабочем месте;

в)	надеть спецодежду, спецобувь с нескользящей подошвой и каску.

1.2.	После получения задания на выполнение пусконаладочных работ у бригадира или руководителя работ работники обязаны:

а)	проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;

б)	подобрать технологическую документацию, технологическую оснастку, инструмент, необходимые для выполнения работы, и проверить их на соответствие требованиям безопасности;

в) провести технические мероприятия по обеспечению безопасности, предусмотренные устным заданием, нарядом-допуском или распоряжением, записанным в журнале регистрации разрешений на производство пусконаладочных работ и совместно с руководителем пусконаладочных работ проверить полноту выполнения мероприятий.

2. Требования охраны труда при производстве пусконаладочных работ

Во время производства наладочных работ необходимо строго соблюдать организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности работ, установленные заданием.

Запрещается снимать с места установки приборы, находящиеся под напряжением.

Регулировку и настойку контактной системы приборов допускается производить только после снятия с неё электропитания.

Запрещается для сборки схем применять столы с металлической поверхностью или с металлическим обрамлением, а также пользоваться металлическими подставками или лестницами.

Временные питающие цепи должны быть выполнены открыто проводом соответствующего сечения с изоляцией достаточной по электрической и механической прочности, надежно закреплены и подвешены на высоту, обеспечивающую свободный проход людей и проезд заводского транспорта.

Сборку временных схем для электрических испытаний, переключение проводов в схеме, перестановку приборов и аппаратов в ней производить без снятия напряжения и видимого разрыва в питающей цепи запрещается.

Перед подачей оперативного тока для наладки приборов и опробования схем, управление которыми производится из нескольких мест, должна быть устранена возможность управления со всех мест кроме одного.

Опробование схем с подачей рабочего напряжения на силовое электрооборудование и электрические машины технологического назначения наладчикам приборов и средств автоматизации без участия лиц, ответственных за эксплуатацию этого оборудования, запрещается.

Измерение сопротивления изоляции мегомметром в установках до 1000 В разрешается двум лицам, имеющим группу по электробезопасности не ниже Ш, измерение сопротивления отдельных аппаратов не связанных кабелями разрешается одному лицу с группой по электробезопасности не ниже Ш. При выполнении этих работ в недействующих установках, с установки (и всех присоединений) должен быть удален персонал, вывешены плакаты, а там, где ограждение допуска персонала невозможно, необходимо поставить охрану.

Измерение сопротивления изоляции в действующих установках должно быть оформлено распоряжением или нарядом-допуском с исполнением мероприятий обеспечивающих безопасность лиц проводящих измерения и другого персонала (предотвращение возможности подачи напряжения на испытуемые участки и предотвращение поражения персонала от испытательного напряжения).

При выявлении дефектов при наладке приборов, установленных на технологических трубопроводах и оборудовании запрещается производить подтяжку фланцевых соединений, устранение течей в местах соединения приборов с технологическим оборудованием уплотнение отбора импульса без отключения участка технологического трубопровода (оборудования), где установлен прибор и сброса давления среды.

3.	Требования охраны труда в аварийных ситуациях:

При возникновении аварийных ситуаций следует руководствоваться инструкциями, утвержденными на предприятии владельце налаживаемых установок.

4.Требования охраны труда по окончании или
прерывании пусконаладочных работ

При перерывах или окончании работ цепи временного питания должны быть отключены и проведены мероприятия предусмотренные инструктажем, распоряжением или наряд-заказом.

Настоящая инструкция предназначена для работников, она может быть дополнена или изменена с учетом требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации организаций- изготовителей оборудования, а также в технологической документации организаций с учетом конкретных условий производства

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

|  | # с инструкцией по охране труда для слесаря-монтажника по наладке |
| --- | --- |
|  | # приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля (наладчик КИПиА) |

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |